“Подготовка карт для ПСР”

Содержание

Введение.

1. Получение вводной информации о районе поиска.

2. Определение возможной зоны поиска пропавшего.

3. Создание комплекта карт на поиск.

3.1. Загрузка информационного слоя.

3.2. Поиск спутникового снимка.

3.3. Загрузка спутниковой карты.

3.4. Склейка спутниковой карты.

3.5. Обработка спутникового снимка.

3.6. Создание файла сетки точек привязки.

3.7. Отображение файла привязки на карте.

3.8. Печать карт для штаба поисков.

3.9. Загрузка топографической карты.

3.10. Подготовка карты на поиск на основе карт разработанных для соревнований по спортивному ориентированию Московский Марш Бросок (ММБ).

3.11. Создание карты для навигатора.

3.12. Конвертирование карт для устройств, работающих на основе Android.

3.13.  Оценка рельефа местности с помощью OziExplorer3D.

3.14. Комплектация карт для групп в пути.

Заключение.

Примечание 1. Склейка карт из нескольких частей с помощью Map Merging Utility for OziExplorer.

Примечание 2. Склейка карт из нескольких частей с помощью Adobe Photoshop.

Примечание 3. Создание файла привязки к графической карте.

Примечание 4. Программы синхронизации.

Примечание 5. Список полезного.

Примечание 6. Полезные советы.

# Введение.

Когда проводится поиск человека в природной среде, хорошая карта существенно помогает. С помощью нее можно понять, куда в принципе мог пойти человек, на какой площади он может находиться, какие места труднопроходимые, а какие — наоборот — поляны с травой. Где могут быть болота, дороги и тропы. Комплект карт для поисков поможет не только штабу поисков, но и группам в лесу.

Важно, чтобы карты были выполнены, с одной стороны — быстро, с другой стороны — качественно. По тем данным, которые вы подготовите, будут работать большое кол-во человек (иногда продолжительное время) – минуты, сэкономленные на подготовке карт, будут в общей сложности равны потерянным часам. Подготовка карт не требует каких-то сверхзнаний, но требует опыта их подготовки. Лучший способ его получить – подготовить карты по уже проведенным поискам (а после и вообще по произвольным местам) и оценить, за какой срок вы делаете карты, что у вас вызывает трудности и как их решить. Ниже приведен детальный разбор на конкретный поиск.

Если у вас возникли какие-то вопросы, на которые вы не смогли найти здесь ответа – напишите их на форуме. Если вы решили также готовить карты к поиску – напишите об этом на форуме и инфогруппе. Иначе информация о ваших навыках останется неизвестна! И когда-то, карты не сможет сделать никто...

Когда вы будете делать карты, вспомните, для чего вы решили их делать. Вспомните, как из-за длительного отсутствия карт тормозиться поиск. Как из-за некачественного спутникового снимка группы идут через болота. Наверняка у каждого на поиске было много случаев вспомнить “ласковым, добрым словом” картографа. Вспоминайте их почаще. А особенно, когда у вас появится желание сделать карты “для галочки”...

Собственно вся процедура разработана и описана ранее Рыбнадзором и BVS.  Однако, когда я изучал эти материалы у меня остались несколько вопросов. Ответ на которые занял у меня некоторое время.  Возможно, с этим описанием создание комплекта карт будет более простым и эффективным. Кому-то она покажется сложной, но это не так.

Важно понимать, для чего нужны карты. Для того чтобы разбить зону поиска на квадраты — карты не нужно. Карты нужны для того чтобы понять:

- Куда, на основе логики и данных от заявителей, мог пойти потерявшийся;

- Куда он теоретически мог дойти за время до начала поисков;

- Где его, с максимальной долей вероятности, можно найти.

Карты можно разделить на топографические (где все данные о местности показаны в виде  условных обозначений) и спутниковые снимки (в виде фотографии). И те и другие могут быть в разном масштабе. Если снимок выполнен детально — то он не захватывает нужную область. Если захватывает нужную область — он малоинформативен (попробуйте поиграться с сервисом yandex.maps или аналогичным)...

Ваша задача:

- Скачать с помощью программы САС Планета высоко-детальные спутниковые снимки (топографические карты) и объединить их в единое целое, охватывающее весь район поиска;

- Подготовить полученные данные для проведения поисков (создать и нанести точки привязки) как для работы штаба, так и для групп в лесу;

- Передать данные координатору\инфоргу и группам, уже находящимся в пути.

Если что-то из этого не будет сделано — толку будет очень мало. Вы можете сделать полный объем карт, но что толку — если ими не смогут воспользоваться координатор\поисковики...

Что очень желательно для человека, планирующего делать карты на поиск:

- Возможность незапланированно выделять время на создание комплекта карт;

- Некоторый опыт поисков (представление, куда мог уйти потерявшийся за прошедшее время);

- Умение читать хотя бы основные картографические знаки;

- Опыт работы с компом, в т.ч. с графическими программами;

- Быстрый интернет.

Условно, подготовку карт для поисков можно разделить на несколько этапов:

Этап 1. Получение вводной информации о районе поиска.

Этап 2. Определение возможной зоны поиска пропавшего.

Этап 3. Подготовка спутниковой карты.

Этап 3.1. Загрузка информационного слоя.

Этап 3.2. Загрузка спутниковой карты.

Этап 3.3. Склейка спутниковой карты.

Этап 3.4. Обработка спутникового снимка.

Этап 4. Создание файла сетки точек привязки.

Этап 5. Подготовка топографической карты.

Этап 5.1. Загрузка топографической карты Генштаб 250.

Этап 5.2. Склейка топографической карты Генштаб 250.

Этап 5.3. Загрузка топографической карты ММБ.

Этап 5.4. Склейка топографической карты ММБ.

Этап 6. Подготовка комплекта карт на поиск для печати.

Этап 6.1. Подготовка  карт к печати большого формата для работы в штабе.

Этап 6.2. Подготовка  к печати карты-склейки  для работы в штабе.

Этап 6.3. Подготовка  к печати оперативных карт для групп.

Этап 7. Создание карт для навигаторов.

Этап 7.1. Создание карт для навигатора формата KMZ.

Этап 7.2. Создание карт для навигатора формата JNX.

Этап 7.3. Скачивание векторных карт для навигатора в формате IMG.

Этап 8. Конвертирование карт для устройств, работающих на основе Android.

Этап 9. Передача данных о комплекте карт.

Этап 10. Оценка рельефа местности с помощью OziExplorer3D.

Иногда бывают нестандартные ситуации, в решении которых могут помочь:

Примечание 1. Склейка карт из нескольких частей с помощью Map Merging Utility for OziExplorer;

Примечание 2. Склейка карт из нескольких частей с помощью Adobe Photoshop;

Примечание 3. Создание файла привязки к растровой карте;

Примечание 4. Список полезного.

Вышеуказанные этапы приведены условно. Т.к. часть работы можно и нужно делать параллельно. Например, процесс загрузки карт на район поиска может занять продолжительное время. Логично в течении этого времени заняться другими задачами на создание комплекта карт в т.ч. организационного плана. Часть задач может быть выполнена без вашего прямого участия (при использовании программ синхронизации). В целом, процесс создания комплекта карт представлен на рис.1-2. На мой взгляд, нужно стремиться к тому, чтобы необходимый комплект карт готовился и заливался на сервер за 20-30 минут, для простых случаев, и до 1 часа в сложных случаях. Это время позволит вам с одной стороны сделать карты качественно, а с другой стороны выезжающим и выехавшим поисковикам скачать их дома / в дороге. Если карты будут делаться несколько часов — то первые группы будут работать в слепую. А фактор времени нам очень важен...

Рисунок 1. Организация процесса создания карт на поиск (начало).

Рисунок 2.  Организация процесса создания карт на поиск (окончание).

# 1. Получение вводной информации о районе поиска.

Вам звонит координатор или инфорг с сообщением — требуется сделать карты для поиска. Если вы сейчас можете это сделать — соглашаетесь, если нет — сообщите, через сколько времени вы сможете начать делать карты (не следует бояться того, что вы сейчас не можете сделать карты).

Если вы согласились делать карты, то обязательно узнайте:

- Максимально полное название населенного пункта (д. Березнецово, Ступинский район, Московская область);

- Один достаточно крупный близлежащий населенный пункт – Малино;

Актуально, если пропавший ушел из СНТ или, например, из д. Иваново, а точный район заявитель не знает или ошибся. В результате у вас куча возможных мест поиска в разных концах района. Такие ситуации — были.

- Вероятное направление движения;

Пропавший (заявитель) сообщил, что пошел \ намеревался пойти на восток \ за дорогу \ в ближайший лес (обязательно уточнить, был факт или это предположение).

- Район поиска; (1 км. \ 3 км. \ 5км. \ на свое усмотрение, задан координатором);

- Шаг сетки; (500м. \ 1км. \ задан координатором);

- Кому и как переслать карты на печать; (Ссылкой в теме форума \ в личку \ на почту);

- Попросите, чтобы на форуме появилась информация о том, что вы делаете карты.

Важно: Если вас просят сделать район, где по горизонтали расстояние 15 км и накрыть его 500 метровой сеткой — объясните, что это невозможно (превышает число букв в английском алфавите). В таком случае нужно или уточнять район поиска, или делать сетку большим шагом.

Вот тут есть весьма удобный вопросник для заказа карт http://redcross.msk.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=206#.UMpGBKyAl0o

# 2. Определение возможной зоны поиска пропавшего.

Загрузите программу SAS Планета (версию 120808 или более старшую (Только устойчивые версии — не надо качать ночную сборку). Введите название населенного пункта (желательно полное, в  т.ч. название СНТ) в окно поиска (на рис.3 выделен ①) нажмите Enter и программа предложит вам на выбор населенные пункты с подходящими названиями (на рис.3 выделен ②). Убедитесь, что это тот населенный пункт, что вам нужен. При сомнении — проверьте через Карты Яндекс \Карты Google и т.п.

Рисунок 3. Поиск населенного пункта.

После того как вы нашли место, откуда ушел потерявшийся, сориентируйтесь на карте и прикиньте район поиска (Даже если вам указали точный район поиска это не будет лишним). Прикиньте масштаб (на рис. 4 выделен ①), в какой из лесных массивов он мог пойти, до какого линейного ориентира \ преграды мог дойти. Это можно понять включив дополнительный слой “Гибрид Wikimapia”  и выбрав карту “Генштаб 250м.” (на рис.4 выделен ③ и ②)  или “ММБ”. В качестве границ района стоит выбрать такие ориентиры, которые невозможно преодолеть и не заметить — глубокие реки — крупные дороги.

Рисунок 4. Подключение карты “Генштаб 250м.” и

информационного слоя “Гибрид Wikimapia”.

Как видно по рис.5 есть несколько лесных массивов на разном удалении, куда потерявшийся мог теоретически направиться, также есть много линейных ориентиров (автомобильные и железные дороги). Все их вам необходимо отобразить на электронной карте. В дальнейшем на печатной карте вы можете их не отображать, но карту для OziExplorer лучше сделать так, чтобы максимально закрыть возможные зоны поиска (в разумных пределах).

Определение возможного места, где искать пропавшего, наиболее важный этап в подготовке карт. Остальные этапы выполняются однообразно.

Рисунок 5. Оценка местности.

# 3. Создание комплекта карт на поиск.

После того как определена возможная зона поиска – вам необходимо собственно подготовить и передать комплект карт на поиск.

Полный комплект карт включает в себя:

- Электронную спутниковую карту для OziExplorer;

- Электронную топографическую карту “Генштаб 250” для OziExplorer;

- Электронную топографическую карту “ММБ” для OziExplorer;

- Файл точек привязки для OziExplorer;

- PDF файл для печати штабной спутниковой карты большого формата.
(В PDF Выводим на А0, если нужно распечатать на меньшие форматы — печатаем с масштабированием на нужный А1, А2);

- PDF файл для печати штабной спутниковой карты, для склейки из нескольких листов формата А4;

- PDF файл для печати оперативных спутниковых карт, формата А4;

- PDF файл для печати штабной топографической карты “Генштаб 250” большого формата;

- PDF файл для печати штабной топографической карты “Генштаб 250”, для склейки из нескольких листов формата А4;

- PDF файл для печати оперативных топографических карт “Генштаб 250”, формата А4. (В PDF Выводим на А3, а печатаем на А3  или с масштабированием на А4);

- PDF файл для печати штабной топографической карты “ММБ” большого формата;

- PDF файл для печати штабной топографической карты “ММБ”, для склейки из нескольких листов формата А4;

- PDF файл для печати оперативных топографических карт “ММБ”, формата А4;

- Электронные карты (топографические и спутниковая) в формате OZ3F для OziExplorer и OziExplorer 4 Android;

- Электронные карты (топографические и спутниковая) в формате KMZ, IMG, JNX  и файл точек привязки для навигаторов приближения “z17” и “z16” (если район поиска большой);

- Координаты ближайшего населенного пункта и удобного места (в т.ч. с учетом рельефа местности) для сбора подъезжающих и удобного места для штаба;

- Ориентировка на пропавшего.

Все эти файлы должны быть сгруппированы согласно этой структуре. Папку со структурой файлов можно скачать здесь.

Файлы сгруппированы в два, частично пересекающих комплекта:

Первый вариант (архивы) — предназначен для уже выехавших групп имеющих возможность скачать их через мобильный интернет. Основное требование — необходимые данные для начала и ведения поиска.

Второй вариант — предназначен для еще не выехавших поисковиков, координатора, инфокоординатора. Он содержит исчерпывающий объем данных.

Электронные карты + OziExplorer + треки от групп — основной инструмент оценки прочеса квадратов. Сетка точек привязки, заливка карт для навигаторов – очень помогает группам в лесу. Файлы в формате PDF для последующей распечатки бумажной карты, в основном служит для постановки задач непосредственно старшим (и их группам). На бумаге может быть спутниковая или топографическая карта (если есть возможность напечатать обе — определяется координатором \ инфоргом). Вот этот комплект вам необходимо подготовить качественно и быстро. Естественно, если нет возможности работы с электронными картами — необходимо обеспечить работу по бумажным. Но определять это будет координатор.

Рис. 6. Структура файлового дерева комплекта карт на поиск.

Начать лучше с выкачивания информационного слоя “Гибрид Wikimapia”.

## 3.1. Загрузка информационного слоя.

После того как вы определили зону поиска, можно начинать скачивать информационный слой “Гибрид Wikimapia” (занимает продолжительное время, которое вы можете потратить на организационные моменты). Это осуществляется также с помощью программы SAS Планета.  Выберите приближение карты (на рис. 7 выделен ①) так,  чтобы видеть площадь немного большую, чем интересующая вас. Выберите пункт меню “Операции с выделенной областью” (② на рис.7 ) выберите “Прямоугольная область”  (На рис.7 выделен ③) и кликните в углу области для скачивания (см. ① на рис.8). От нее начнет тянуться прямоугольник) и на противоположный угол интересующей нас области (см. ② на рис.8).

Рисунок 7. Меню “Операции с выделенной областью”.

Рисунок 8. Выделение области для скачивания.

После задачи второго угла, появится следующее меню (рис.9). Вас интересует вкладка “Загрузить”. Выберите слой “Гибрид Wikimapia” и масштаб z17. Нажмите на кнопку “Начать”.

Рисунок 9. Операции с выделенной областью (Загрузка).

Важный комментарий: Для спутникового снимка, топографической карты Генштаб 250 и информационного слоя Гибрид Wikimapia выбераем именно приближение z17. Большее приближение не нужно, меньшее не информативно для спутника (а топокарта Генштаб 250 все равно понадобиться для создания карты для навигаторов). Для топогарты ММБ — достаточно приближения z15.

Появится окно загрузки карты в кэш (память) программы (см. рис.10).  в поле ① отображается время, необходимое для загрузки карты. Когда вместо “Загрузка ХХ%“ (см. ③ на рис.10) появится “Загрузка завершена (100%)”, нажмите выход (см. ② на рис.10).

Рисунок 10.

Установите “Карта заполнения слоя”  (На рис.7 выделен ④) на нужное вам приближение и выберите нужный вам слой “Гибрид Wikimapia” (см. рис.11). Это необходимо для контроля загрузки. В процессе загрузки части карты становятся светлыми. Это значит — они загружены. Бывает, что не все части карты (тайлы) загружаются.В таком случае вам нужно или повторить загрузку, или приблизиться к нужному району на z17 (или повторно загрузите). Программа будет подгружать эту область и не загруженные тайлы — загрузятся.

Пока данные загружаются, у вас есть время. Лучше потратить его с пользой.

- Разархивируйте файл со структурой папок (если используется программа синхронизации — в папку с которой работает) и переименуйте его по дате и местности (Например – “2012-09-13_Bereznecovo”);

Важно: Папки и файлы надо называть только латинскими буквами и цифрами — вместо пробелов ставить дефис или знак подчеркивания! Это очень важно.

- На форуме, если уже есть тема поисков, проверьте  — указано ли что вы делаете карту. Если не указано – сообщите это, а также дайте ссылку на папку, в которую  вы будете сохранять все данные, с пометкой “Карты будут здесь”. также напишите, чтобы другие участники форума пока не выкачивали карты через SAS Планета.

Важно: Чем больше подключений через SAS Планету к выбранному участку местности, тем медленнее сервер, отдаёт вам эти карты. Например, сервер “Гибрид Wikimapia” может работать в 3-5 раз  медленнее, а сервер “Генштаб 250м.” раз просто обвалили и остались без топографической карты. Результат — комплект карт, который можно сделать за 20мин. делается час. Но на будущее лучше уже иметь скаченный по крайней мере слой “Генштаб 250”. Подробнее смотри здесь. Допишу как опробую или как дашь ссылку на отдельный слой.

- Запустите программу OziExplorer версии 3.95.5n (или старше) и “Grid_Main”;

- Найдите и сохраните векторную карту на нужный вам участок для заливки в навигаторы (для Московской области).

Рисунок 11. Контроль загрузки информационного слоя “Гибрид Wikimapia”

## 3.2. Поиск спутникового снимка.

Пока информационный слой загружается можно выполнить другие работы в т.ч. оценить качество спутниковой съемки из доступных в программе источников спутниковых снимков (Google, Yandex, Nokia, Космоснимки, Navteq, GeoHub, Bing Maps, Геопортал Роскосмоса, Yahoo!, Mail.ru).

Критерии качества снимков (для всей территории поисковой операции в природной среде) следующие (в порядке приоритета):

- Достоверность (тропы, леса, поля и т.п. должны быть отмечены не 30 лет назад);

- Детализация (четкая прорисовка для спутниковой карты. Нужно стремиться к приближению z17. Меньше -хуже, т.к. детализация недостаточная. Больше — существенного улучшения качества вы не получите, но размер карты сильно увеличиться);

- Отсутствие большого скопления облаков (для спутника);

- Снимок в летний период (для спутника). Если есть качественный снимок в зимний период, сделайте его в дополнение в электроном виде. На печать его выводить не надо;

Рисунок 12. Наиболее детальный спутниковый снимок (фрагмент).

После того как вы нашли наиболее качественный спутниковый снимок (в данном случае — “Спутник от Bing Maps – Bird’s Eye N” — представлен на рис.12) необходимо выкачать снимки приемлемого качества для всей территории поиска.

## 3.3. Загрузка спутниковой карты.

После того как вы нашли наиболее качественный источник для спутниковой карты – необходимо скачать с него нужные снимки. Выберите пункт меню “Операции с выделенной областью” (② на рис.7 ) и выберите “Предыдущее выделение”.  Появится уже знакомое вам окно, представленное на рис. 9.  Повторите те же действия по загрузке карты в кэш (в т.ч. с контролем загрузки), но выберите тип карты  “Спутник от Bing Maps – Bird’s Eye N”.  По окончании загрузки данные для вашей спутниковой карты готовы.

Если загрузка спутниковой карты занимает много времени – например, 30 минут, попробуйте сначала загрузить “Генштаб 250м”.

## 3.4. Склейка спутниковой карты.

Данные, которые вы скачали в кэш, нужно объединить и создать непосредственно спутниковую карту. Воспользуйтесь уже знакомой “Операцией с выделенной областью” (рис. 7) и выберите “Предыдущее выделение”. Появится окно, представленное на рис. 9.  Однако сейчас вам нужно выбрать поле “Склеить”  (рис.13).

Рисунок 13. Операции с выделенной областью (Склейка карты).

Убедитесь, что:

- Выбран верный результирующий формат (Только формат PNG! — важно для дальнейшей конвертации (при этом не должна быть выбрана галка “Сохранять PNG с прозрачностью”);

- Указан верный путь для сохранения файла в рабочую папку карт на поиск (в данном случае мы сохраняем спутниковую карту) и задайте название файла латиницей (по местности и датой. В данном случае  — ...2012-09-13_Bereznecovo\4Coordinator search\8-4Ozi\Sattelite.PNG;

- Выбран нужный масштаб карты — z17 для спутникового снимка;

- Выбраны правильный источник карты и информационного слоя для склейки;

- Выбрано создание файла привязки “map”;

- Созданная карта не разбивается на несколько частей;

По нажатию кнопки “Начать” появится информационное окно с процентами выполненной задачи. После достижения значения 100% окно закроется. Карта склеена и сохранена и  начала загружаться в Интернет через программу синхронизации.

Важно: Прежде чем загружать спутниковую карту в интернет, рекомендуется ее обработать в Adobe Photoshop. Независимо от размера карты, ее обязательно! нужно конвертировать в формат OZ3F ,  это делается утилитами Image To Ozf или Map Merging Utility for OziExplorer (после обработки в Adobe Photoshop!).

Рисунок 14. Информационное окно с процентами выполненной задачи (Склейка).

## 3.5. Обработка спутникового снимка.

После создания спутникового снимка и файла привязки к нему, достаточно часто требуется его обработка средствами графических программ (Adobe Photoshop или аналогичные). Это необходимо, чтобы снимок был более читаемый (особенно важно при печати на бумаге). Лучше использовать инструмент “Кривые” в Adobe Photoshop.

Рисунок 15. Коррекция изображения снимка со спутника.

Но можно воспользоваться и упрощенным (не очень правильным) способом. Перейдите в Adobe Photoshop в раздел “Изображение” – “Коррекция” – “Яркость\Контраст” и установите “на глаз” уровни Яркости и Контраста. Дополнительно можно воспользоваться функцией автоматической цветовой коррекции и автоматической тоновой коррекцией для выделенных участков (рис.15). Сохраните измененный снимок под тем же именем (не меняя разрешения и т.д.).

Рисунок 16. Коррекция изображения снимка со спутника (продолжение).

## 3.6. Создание файла сетки точек привязки.

Файл точек привязки позволяет разбить выбранный район поиска на квадраты, с последующим нанесением их на электронные, бумажные карты, а также загрузить их в спутниковые навигаторы. Для этого потребуется программа Grid_Main (версии 1.1.1.0 или более старшая) и OziExplorer  (версии 3.95.5n или более старшая). Запустите программу OziExplorer. Выберите пункт ‘Load’ (Загрузка) и далее ‘Load Map File’ (Загрузить файл карты). Выберите ранее сохраненный файл привязки для спутниковой карты (.map).

Важно: Иногда файл картинки карты получается очень большим и не всякий ноут его переваривает (например для моего ноута это около 1300 кусков) — тогда надо сначало конвертировать всю карту в формат OZF3,  это делается утилитами Image To Ozf или Map Merging Utility for OziExplorer. И уже его открываем в OziExplorer. Конвертировать нужно в любом случае — важна лишь последовательность.

Рисунок 17. Операция загрузки в программу файла карты.

Через некоторое время (зависит от производительности вашего компьютера и размера карты) карта будет загружена. Следующим этапом следует разбитие карты на квадраты. Шаг квадратов может быть  1км, 500м, другим, в зависимости от площади поиска и степени локализации потерявшегося. Если вам не было четких указаний от координатора или инфокоординатора, то рекомендуется использовать шаг сетки равный 1км, но только если он покроет площадь района поиска.

Важно: Ряд навигаторов, достаточно давно выпущенных, не поддерживает файл с общим числом точек более 400.

Для того, чтобы разбить карту на квадраты, выберите в меню закладку ‘Map’ (Карта) и ‘Grid Line Setup’ (Установка шага сетки).

Рисунок 18. Установка шага сетки (начало).

Появится окно настройки сетки. Сетка может быть как в формате ‘Градусы \ Минуты \ Секунды’ так и в нужном нам формате ‘Километры \ Метры’. Выберите вкладку ‘Other Grid’ (Другая Сетка) ① на рис. 19 , включите сетку поставив галку ‘Grid On’ (Включить Сетку) ② на рис. 19,  Выберите в поле ‘Line Interval’  (Интервал Линий) нужный шаг (③ на рис.19). Выберите цвет сетки (лучше использовать контрастный цвет. Для спутника — белый, для топографии — красный. ④ на рис. 19), уберите галку в поле “Auto Scale” (Автомасштабирование) ⑤ на рис. 19. Выберите интервал цифрового обозначения по контору карт и их цветовое оформление ⑦. Сохраните выбранные настройки  (⑥  на рис. 19) и закройте окно настройки шага сетки (⑧ на рис. 19).

Рисунок 19. Установка шага сетки (окончание).

Итак, у вас есть карта, разбитая на квадраты, имеющая примерно такой вид.

Рисунок 20. Спутниковая карта, разбитая на 500м. квадраты.

Но, даже по разбитой на квадраты карте сложно ориентироваться, если нет возможности быстро привязаться именно к нужному месту. Для этого необходимо ввести буквенно-численные обозначения квадратов (Буквы слева направо, цифры сверху вниз). Сделать это нужно следующим образом:

- В программе OziExplorer увеличьте масштаб карты (например, кнопками “+” и “–“) до 100%.

- Кликните на кнопку “Position & Set Waypoint on Map” (Позиция и установка маршрутной точки) см. ① на рис. 21.

- Оцените район поиска. Помните, что у вас по горизонтали может быть максимум 25 точек.

- Установите путевую точку, кликнув на пересечение левого верхнего угла предполагаемого района поисков (② на рис. 21.).

- Выключите опцию установки маршрутных точек повторно кликнув на “Position & Set Waypoint on Map”.

Рисунок 21. Установка маршрутной точки для создания сетки привязки.

Теперь вам нужно вытащить координаты, установленной вами маршрутной точки. Для этого кликните правой кнопкой непосредственно на установленную точку. И в меню выберите “Properties” (Свойства). Появится следующее окно.

Рисунок 22. Свойства маршрутной точки.

Кликните кнопку “Edit Position” (Изменить позицию маршрутной точки) см. ① на рис. 22.

В появившемся окне выберите необходимо:

- Проверить датум карты. Он должен быть или “WGS 84” или “Datum of Loaded Map” (см. ① на рис. 23.);

- Выбрать формат “UTM” (см. ② на рис. 23.);

- Запомнить поле “Zone”;

- Скопировать поля “Easting” и “Northing”;

Рисунок 23. Изменение позиции маршрутной точки.

- Запустить программу генерации маршрутных точек “Grid_Main.exe”. Появится следующее окно программы, представленное на рис. 24.

Рисунок 24. Программа Grid_Main.

В программе Grid_Main.exe необходимо заполнить следующие поля:

- Убедиться, что выбрана система координат “UTM”, на рис. 23 обозначен ①;

- Убедиться, что выбрано “Координаты точки угла верхнего левого квадрата”, на рис. обозначен ②;

- Выбрать UTM область (на рис. 24  обозначен ③). Данные взять из программы OziExplorer (на рис. 23 обозначен ③);

- Ввести “Восточное и Северное смещение” (на рис. 24 обозначены ④) Данные взять из программы OziExplorer (на рис. 23 обозначены ④). Данные должны быть округлены до 500 или до 1000м. (или в зависимости от шага сетки), т.е. цифры после запятой и запятая — отбрасываются и вводится только целое число;

- Ввести шаг сетки (на рис. 24 обозначены ⑤);

- Посчитать в программе OziExplorer число квадратов (вертикальные и горизонтальные линии масштабной сетки. При этом должен быть выбран зум, позволяющий видеть всю карту). Ввести полученное число квадратов по вертикали и горизонтали в программу Grid_Main (на рис. 24 обозначен ⑥). Учтите, что в английском алфавите (используется в качестве горизонтального обозначения) 25 букв;

- Кликнуть на кнопки “Создать файл” и “ Сохранить” (на рис. 24 обозначены ⑦ и ⑧). Сохранить в ранее созданную папку “Point” (находится в папке с данными картографии). В качестве имени файла использовать название местности, дату в формате год-месяц-день и размерность сетки на латинице. Например – “...2012-09-13_Bereznecovo\4Coordinator search\3-Point\2012-09-13-Bereznecovo-500m.gpx”.

Важно: Файл с сеткой привязки (в нашем случае “0121108-Bereznecovo-500.gpx”) создается один раз и подключается на все карты.

## 3.7. Отображение файла привязки на карте.

Теперь необходимо загрузить созданную сетку маршрутных точек в OziExplorer. Для этого:

- Кликните на кнопку “Load” (Загрузить на рис. 25 обозначен ①) и выберите “Import GPX File” (на рис. 25 обозначен ②);

Рисунок 25. Загрузка файла привязки в OziExplorer.

- Выберите в папке Point (находится в папке с данными картографии) нужный файл (он там единственный с расширением “gpx”);

- Появится окно с предложением сохранить ранее созданную маршрутную точку (на рис.26 обозначен ①).  Откажитесь от сохранения;

Рисунок 26. Загрузка файла привязки в OziExplorer (продолжение).

После отказа от сохранения появится карта (рис. 27), разбитая на квадраты, и имеющая в верхнем левом углy уникальный идентификатор. Собственно это и есть спутниковая карта для поисков.

Рисунок 27.Отключение треков на карте в программе OziExplorer.

Важно: Если зона поиска находится не на стыке географических зон — то обязательно надо отключать видимость трека Grid. Делается  это следующим образом. Меню “View” убрать галку ”Show tracks on Maps” (Или через отключение видимости отдельного трека Grid-line в панели треков Alt+T)

## 3.8. Печать карт для штаба поисков.

Рисунок 28. Спутниковая карта с точками привязки.

Теперь необходимо подготовить карту к печати. Печать необходимо выполнить как на большом формате (А0, А1, А2), так и на склейке из листов формата А4. Для начала выполним печать на формате А0. Выберите меню “File”-“Print”-“Print Map Image” см рис.29.

Рисунок 29. Подготовка карты к печати.

Появится следующее окошко, представленное на рис. 30.

Рисунок 30. Подготовка карты к печати (продолжение).

Это весьма важный момент. Здесь вы можете указать, как распечатать карту. Вы можете распечатать область, что видите на мониторе, область, которую выделите, либо всю карту целиком.

также вы можете указать на скольких листах вы хотите распечатать карту (в таком случае программа соответственно выберет масштаб сама) или задать масштаб (тогда программа распечатает ее на необходимом для масштаба числе листов).

Так как на электронной карте район поиска выкачан “с запасом”, нет смысла его отображать полностью. Соответственно выберите  ‘Selected – Fit to page(s)’ (Печать выделенной области на страницу(и), на рис. 30 обозначен ①). Т.к. мы печатаем карту на большом формате — проверьте, чтобы была выбрана печать на 1 лист (рис. 30 обозначен ②), а также ориентацию карты (в нашем случае горизонт больше вертикали) и чтобы карта на выходе была цветной (на рис. 30 обозначена ③). Кликните на иконку выделения площади для печати (на рис. 30 обозначена ④). Кликните в верхний левый угол карты и удерживая левую кнопку тяните мышку в противоположный угол карты. Когда будете уверены в правильности выбранной площади отпустите левую кнопку. Если вам необходима меньшая площадь – выберите нужную.  Постарайтесь, чтобы карта (если это необходимо) занимала бОльшую полезную площадь на листе. Далее кликните на кнопке ‘Setup’ (Настройка принтера на рис. 30 обозначена ⑤). Откроется дополнительное окно,  представленное на рис.31.

Рисунок 31. Подготовка карты к печати (продолжение).

·         Убедитесь, что выбран PDF принтер (В нашем случае Bullzip PDF);

·         Выберите нужный формат (В нашем случае формат A0);

Если PDF принтер, который вы используете, позволяет изменять качество печати — Установите максимальное (это важно при печати на плоттере в типографии и печати склейки на струйном принтере).

·         Убедитесь в правильности ориентации  (В нашем случае Книжная);

·         Сохраните изменения, кликнув по кнопке ‘ОК’.

Далее необходимо установить размер печати точек привязки на карте. Основная цель, чтобы они были читаемые и при этом не занимали много места на бумажной карте. Ниже приведен пример правильного и неправильного выбора размера отображения точки привязки.

Рисунок 32. Слишком мелкое отображение точек привязки.

Рисунок 33. Нормальное отображение точек привязки.

Рисунок 34. Слишком крупное отображение точек привязки.

Выбрать ее можно в настройке “File”-“Print”-“Print Map Image” — “Preferences”.

Рисунок 35. Настройка размера точек привязки

Для печати на формат А0 параметр Object Scale рекомендован — 3, а для А3 — 1.3–1,5

·         Вызовите предварительный просмотр карты, кликнув на кнопку ‘Preview’ (на рис. 30 обозначена ⑥);

·         Появится окно, представленное на рис.36. Если вы хотите изменить размер печати карты – повторите пункты, начиная с выделения области печати.

·         С помощью кнопки ‘Zoom’  убедитесь, что карта правильно ориентирована, устраивает вас и отправьте ее на печать, кликнув по кнопке ‘Print’.

Рисунок 36. Подготовка карты к печати (продолжение).

Через некоторое время вам будет предложено сохранить напечатанный файл. Сохраните его с именем местности + типа карты + формат печати. В нашем случае  — “...2012-09-13_Bereznecovo\4Coordinator_search\7-Map_4_print\2012-09-13-Bereznecov_satell_A0”.

Рисунок 37. Подготовка карты к печати (продолжение).

На этом вы закончили создание штабной карты большого формата. Однако иногда нет возможности напечатать А0 или быстрее сделать штабную карту – склейку из нескольких листов формата А4. Для того чтобы ее сделать, нужно также выбрать в меню “File”-“Print”-“Print Map Image”, но выбрать принтер “FinePrint”  с форматом А4 и разбить карту на несколько частей (прикиньте на сколько, исходя из опыта. Обратите внимание, что можно печатать не только выделенную область, но и всю карту.

Рисунок 38. Подготовка карты к печати (продолжение).

Главный приоритет – нормальная читаемость. В нашем случае карту можно разбить как 4х3 листа формата А4 с ориентацией листа “Книжная” (рис.39.). Не забудьте поменять параметр “Object Scale” (подбирается опытным путем). Соответственно ваша карта будет разбита следующим образом.

Рисунок 39. Подготовка карты к печати (продолжение).

Далее после того, как эти 12 страниц будут распечатаны в программе FinePrint, вам останется распечатать их в файл формата PDF через уже знакомы нам Bullzip PDF принтер c именем файла “...2012-09-13_Bereznecovo\4Coordinator_search\7-Map_4_print\2012-09-13_ Bereznecovo_satell_skleyka.pdf”.

Рисунок 40. Подготовка карты к печати (окончание).

Таким образом у вас сохранены штабные спутниковые карты большого формата и склейка.

## 3.9. Загрузка топографической карты.

Далее необходимо загрузить топографическую карту.  Повторите действия п. 3.3 — 3.5 и 3.8 для карты “Генштаб 250м.”. Сохраните ее в папке (в данном случае 2012-09-13_Bereznecovo\4Coordinator_search\8-4Ozi\Topo\2012-09-13_Bereznecovo_GGC.png

Этот этап лучше делать параллельно с обработкой спутниковой карты.

Важно: Желательно иметь карту “Генштаб 250м” заранее сохраненной в кэш.

## 3.10. Подготовка карты на поиск на основе карт, разработанных для соревнований по спортивному ориентированию Московский Марш Бросок (ММБ).

Подготовка топографической карты на основе данных ММБ происходит, также как и для “Генштаб 250м” и снимка со спутника. Но есть ряд исключений:

·         В составе карт (\SAS.Planet.Release.120808\Maps\sas.maps\Other) должна быть папка “mmb_slazav.zmp”;

·         Карты ММБ имеют максимальное приближение z15 (т.е. скачивать нужно также z15). Чтобы наложить на него слой “Wikimapia” нужно также иметь его в приближении z15;

·         Для загрузки выбрать  Карты\Туристические\ММБ-Карты.

Рисунок 41. Выбор карт ММБ.

## 3.11. Создание карты для навигатора.

Процесс создания карты может занять некоторое время. Не тратьте его зря — сделайте заливку карт для навигатора.  Данные карты заливаются только в навигаторы и позволяют группам, находящимся в лесу, привязываться к относительно новым и достоверным картам. Для поиска необходимо подготовить следующие карты

- Векторную топографическую карту ММБ;

- Растровая спутниковая и топографическая карта KMZ;

- Растровая спутниковая и топографическая карта JNX (для пропаченых навигаторов);

Сохранять файлы заливки рекомендуется в папки “2012-09-13_Bereznecovo\4Coordinator_search\4-4Garmin\”. Создайте карты для навигаторов с масштабом 17, но разбивать район поиска следует на 20 кусков.  Это необходимо по следующей причине. Навигаторы могут не отобразить большой район поиска с высокой степенью детализации (z17). Но как только район поиска локализован, можно залить именно этот район. Подготовка карт для навигатора в целом похожа на склейку карт для OziExplorer (рис. 13), однако имеет несколько отличий (рис. 42).

Рисунок 42. Подготовка карты для навигаторов Garmin.

Отличие состоит в следующем:

- Иной результирующий формат выходных данных;

- Нет необходимости создавать файлы привязки,

- Используется слой “Генштаб 250.” и информационный слой “Гибрид Wikimapia” как наиболее информативные для групп в лесу. Однако, если это возможно, стоит сделать также спутниковые карты для навигаторов масштаба z17 и z16 и сохранить их в папке 4Garmin‘ — “Satell”.

- Выберите, на сколько кусков будет разбита карта (рекомендуется не более 20).

Комментарий.. Вопрос на сколько кусков разбить карту очень важный. Можно, сделать карту одним куском. Но навигаторы не поддержат карту, размер которой более 100 тайлов (кусков карты соединённых программой. В нашем случае — имеется 912 тайлов см. рис. 33). Таким образом, поисковик останется в лесу вообще без карты на навигаторе. Если же вы разобъете имеющуюся карту на большое количество кусков (например 10 на 10), то навигатор не сможет обработать именно большое количество файлов (100шт.). Оптимально разбивать на куски содержащие до 100 тайлов ориентировочно. Это также даст преимущество тому, кто будет заливать эти карты в навигаторы на месте поисков. Например, если выяснилось, что пропавший ушел на юг от населенного пункта, то можно заливать не все карты z17 а только те, которые относятся к южной зоне поиска.

По нажатию кнопки “Начать” пойдет процесс создания карты.

Если на нужный нам участок есть карты ММБ, скачайте векторную карту для навигатора для выбранного района. Если нужный нам район может быть на нескольких картах — скачайте их все. Полная склейка всех карт ММБ для garmin.

Отрядные навигаторы, и некоторые личные, проапгрейжены и понимают карты формата JNX. Сделайте их также (спутник и Генштаб 250) в приближении z17. Для этого в программе SAS Планета выберите “Операции с выделенной областью”, далее вкладку “Экспорт”, выберите нужный слой (Генштаб 250), приближение. Сохраните карту в ‘4Garmin‘ — “JNX”-“Topo” .

Рисунок 43. Создание карт JNX.

Далее выберите “Наложить” и подключите слой “Гибрид Wikimapia”. Кликните “начать” и топографическая карта JNX будет готова.

Рисунок 44. Создание карт JNX.

Повторите то же самое для спутникового снимка.

## 3.12. Конвертирование карт для устройств, работающих на основе Android.

Ряд устройств, используемых поисковиками (планшеты, смартфоны и т.п.) работающие под ОС Android могут быть полезны на поиске. Для них также нужно сделать карты (точнее, адаптировать те, что вы уже сделали). Это занимает совсем немного времени. Запустите программу Image To Ozf. У вас появится следующее окно.

Вам необходимо:

- Выбрать источник карт (подпапка “Topo” в папке “4Ozi”);

- Выбрать нужные карты (Обязательно нужно все карты конвертировать);

- Кликнуть на кнопку Convert. Начнется преобразование карт. Это может занять некоторое время;

Рисунок 45. Преобразование карт в формат для устройств на основе OC Android.

## 3.13.  Оценка рельефа местности с помощью OziExplorer3D.

Иногда бывают ситуации, когда поиск начинается в ночное время. А место, куда едут экипажи известно весьма приблизительно. В этой ситуации вы также можете помочь. А именно — оценить рельеф местности и указать координаты места, удобного для сбора волонтеров, места для машины со связью, места штаба недалеко от места поисков (если оно приблизительно известно).

Оценить рельеф местности вы можете через утилиту OziExplorer3D. Вызвать ее можно из меню OziExplorer. Для этого необходимо загрузить карту и загрузить данные о высотах в этом месте.

Рисунок 46. Оценка рельефа местности.

Рисунок 47. Оценка рельефа местности (продолжение).

После загрузки данных можно оценить рельеф местности.  Для этого:

- Выберите “3D Map Control”;

- Выберите область карты которая вас интересует (выделенная область не должна превышать 40000(чего?). Это максимальный интервал для бесплатной версии);

- Выберите шаг детализации;

- Кликните на кнопку “Create 3D Map”.

У вас загрузится рельеф местности по указанным вами параметрам. Используя панель управления и включение\отключение наложение карты на рельеф вы можете оценить, где высоты \ овраги и т.п.

Рисунок 48. Панель управления картой в программе OziExplorer3D.

Рисунок 49. Оценка рельефа местности (продолжение).

Рисунок 50. Оценка рельефа местности (продолжение).

Важно понимать, что профиль высот может не соответствовать действительности (как собственно и карты в целом). Профиль высот может быть важным с точки зрения размещения машины со штабной радиосвязью (желательно на высоких местах), стоянки машин (большое скопление машин в дождливую погоду в низине с грунтовой дорогой — гарантировано приведет к грязевому месиву на дороге) и штаба в целом.  Размещение штаба рядом с ЛЭП может ухудшить качество радиосвязи на поиске. Соответственно, если подходящие места есть в нужном нам районе – укажите их в файле “ Coordinates.txt” и опишите кратко их преимущества. Если вы знаете место, где последний раз видели потерявшегося, точку входа или просто координаты населенного пункта – укажите их. Это значительно лучше чем экипаж, который едет “примерно туда”.

## 3.14. Комплектация карт для групп в пути.

Группы, уже находящиеся в пути, но еще не доехавшие до места назначения, могут скачать часть карт (или все) через мобильную связь и использовать по крайней мере в начале поисков.

Но необходимо скомпоновать данные так, чтобы поисковики имели возможность скачать сначала наиболее важные и по возможности небольшие по объему данные.

В целом комплектация для выехавших групп представлена на рис.6. Но отдельно следует расставить приоритеты.

- Архив “!1-Point.zip” (именно ZIP) с текстовым файлом, с описанием, где и что лежит “1-Reed_Me_ver_2.txt”, файлом с координатами  населенного пункта\штаба\удобного места для встречи “2-Coordinates.txt”, папкой “1-Point” c файлами сетки точек привязки.

- Архив “!2-4Garmin.zip” (именно ZIP)  с файлом привязки ***.GPX и векторной картой ММБ (если нет векторной карты, то растровая топокарта КМZ).

- Архив “!3-4Android_part1.zip” (именно ZIP)  с конвертированной топокартой ММБ и файлами точек привязки (GPX и WPT)

- Архив “!3-4Android_part2.zip” (именно ZIP)  с конвертированной топокартой GGC и файлами точек привязки (GPX и WPT)

- Архив “!3-4Android_part1.zip” (именно ZIP)  с конвертированным спутниковым снимком и файлами точек привязки (GPX и WPT)

- Архив “!6-Other.zip” (именно ZIP) карты для навигаторов JNX и KMZ.

Такая структура позволит поисковику, понимая время в пути до зоны поиска, уровень связи и т.п. принять решение о том, что ему нужно выкачать. Добавление же всех в файлов в закачку последовательно — дело нескольких секунд.

# Заключение.

Итак, вы создали комплект данных, которые помогут вести поиск в природной среде. Вы выложили их в открытый доступ – и любой поисковик, выезжая, может сохранить себе в навигатор точки и карты для навигатора и сразу, с колес будет готов к поискам. Он также может распечатать склейку, если едет в числе первых и место поиска находится недалеко от него. Могут быть разные ситуации, но с подготовленными картами разбираться с ними проще, чем без карт.

Еще раз обращаю внимание, что подготовка карт должна быть выполнена в первую очередь качественно, во вторых — быстро.

В качестве штабной карты лучше всего использовать топографическую карту “ММБ”. Если местности, где ведется поиск на ней нет – топографическую “Генштаб 250м.” Спутниковый снимок гораздо информативнее, но в бумажном варианте на нем разобрать что либо затруднительно. Со спутниковым снимком идеально работать в OziExplorer.

В качестве оперативной карты для групп лучше всего использовать Топографические карты (ММБ или ГГЦ-250) формата А4 (или на двух листах А4 если район ПСР очень большой).

Лучший способ потренироваться в создании карт на поиски – сделать полный комплект как для уже проведенных поисков, так и для случайной местности. В процессе тренировки вы доведете сам процесс до автоматизма. Также засекайте время, за которое вы сделали комплект карт. Желательно стремиться к тому, чтобы в течение 30 минут вы могли бы сделать весь комплект для поиска

К сожалению, иногда бывают ситуации, когда процесс создания карт может затянуться или вообще сорваться (в различном объеме). В таком случае, время на создание комплекта карт увеличивается. Если вы заранее подготовитесь к ним, то сможете в такой ситуации сработать быстрее. В примечаниях есть несколько рекомендаций, как можно решить появившуюся проблему при создании карт и как еще помочь поисковикам на местности.

Данный конспект ориентирован на лесные поиски. На городские поиски несколько другие требования и в данном конспекте не рассмотрены (пока).

# Примечание 1. Склейка карт из нескольких частей с помощью Map Merging Utility for OziExplorer.

Иногда бывает следующая ситуация. Нормального ни один спутниковый снимок нас не устраивает. Спутник от Yandex дает только правую часть карты нормального качества, а снимок от Google  — только левую часть. В таком случае используем программу “Map Merge Utility for OziExplorer” для склейки двух и более снимков в один.

Например, есть качественный снимок северной части местности от “Bing Maps – Bird’s Eye N” и снимок от “Геопортал Роскосмоса”, но на нем облака в северной части, а северо-восточная часть отсутствует. Других качественных снимков нет.

Рисунок 51. Спутниковый снимок от “Bnig Maps – Bird’s Eye N”

Рисунок 52. Спутниковый снимок от “Геопортал Роскосмоса”

Создаем две карты, обязательно одинакового приближения (даже если это будет увеличение по данным из предыдущего слоя), с привязками, содержащей северную и южную части карты. Часть карты. Важно, чтобы карты немного пересекались. Обрабатываем их в Adobe Photoshop или аналогичной программе. Затем запускаем Map Merging Utility for OziExplorer.

Рисунок 53. Работа с утилитой “Map Merging Utility for OziExplorer”

Необходимо добавить файлы с картами. Для этого кликните на кнопке “Add” и выберите нужную папку. Далее, если вам не нужно объединять какую-то карту из папки, вы можете ее отключить. Обратите внимание на параметр “Pixel Scale” см. рис. 53) — данное число необходимо указать в конфигурации будущей карты (см. рис. 54). Изменяем на нужное нам значение, проверяем датум карты, укажите здесь (см. рис. 54) параметр “Pixel Scale”, даем команду на склейку карты из выбранных фрагментов.

Особо остановлюсь на параметре “Pixel Scale” — на рис. 54 он не соответствует требуемому на рис. 53. Это может привести к ухудшению качества карты как минимум и к неправильной привязке координат к местности.

Рисунок 54. Работа с утилитой “Map Merging Utility for OziExplorer” (продолжение).

Рисунок 55. Работа с утилитой “Map Merging Utility for OziExplorer” (продолжение).

Выберите папку, куда вы будете сохранять готовую карту (2012-09-13_Bereznecovo\4Coordinator_search\8-4Ozi\Sattelite2012-09-13_Bereznecovo_satell) и дождитесь окончания склейки карты.

Рисунок 56 Работа с утилитой “Map Merging Utility for OziExplorer” (продолжение).

Рисунок 57. Карта, полученная в результате использования утилиты.

В результате из двух карт, не удовлетворяющих нас по качеству, сделана одна карта, пригодная для поисков. Склейка карт подобным образом не занимает много времени. Результирующий формат открывается программой OziExplorer версии 3.95.5n или более старшей, а также OziExplorer для ОС Android.

Иногда бывает, что сервер, на котором хранятся топографические карты “Генштаб 250” не отвечает (т.е. вообще не удается вести выкачку карт). Если у вас предварительно не выкачаны карты, то штаб может оказаться без топографических карт.

В таком случае можно воспользоваться картами, хранящимися на торрент трекерах. Для того, чтобы вы могли их скачать, вам необходима установленная утилита µTorrent Plus. Порядок действий в таком случае следующий:

В программе SAS Планета необходимо отобразить бланковку карт Генштаба (визуально удобнее когда у вас при этом серый, однотонный фон. Например, спутниковый снимок “Геопортал Роскосмоса”.) Что такое бланковая карта можно почитать здесь (2 стр. п.6);

Рисунок 58. Отображение бланковки листов Генерального штаба в программе SAS Планета.

Соответственно, зная номер карты – вы можете скачать именно его с торрента (Требует предварительной регистрации). На этом ресурсе есть карты следующих районов:

·         Топографические карты N-34,35,36,37

·         Топографические карты O-35,36,37,38

·         Топографические карты P-35,36

·         Топографические карты Q35-36

Скачиваете нужный файл, выбираете нужный район (по бланковке) для картинки (файлы привязки можно все скачать т.к. их объем очень небольшой). Находим нужную нам карту и файл привязки. Далее склеиваем несколько частей (2 или 4, зависит от того какие районы карт захватывает примерная зона поиска) с помощью Map Merging Utility for OziExplorer по описанному выше сценарию.

# Примечание 2. Склейка карт из нескольких частей с помощью Adobe Photoshop.

Иногда бывает, что спутниковые снимки со всех ресурсах в облаках. В таком случае используем Adobe Photoshop (или аналогичные программы)  и вставляем на место облаков куски спутниковых снимков из других источников. Часто так можно собрать вполне приемлемый спутниковый снимок.

Рисунок 59. Спутниковый снимок Yandex

Например, нужно сделать спутниковую карту следующей местности. Лучший снимок (Yandex) в облаках, часть карты снята зимой, часть карты недостаточного качества. Имеется качественный снимок (Google) северо-восточной части района поиска.

Рисунок 60. Спутниковый снимок Google

также есть спутниковый снимок “Nokia Map Creator” на котором также есть облака, часть карты в приемлемом разрешении также отсутствует.

Рисунок 61. Спутниковый снимок “Nokia Map Creator”.

Отмечаем нужный нам район поиска полигоном или метками (для визуального удобства), выкачиваем нужный нам район из “Спутник Yandex” как самый лучший из имеющихся снимков. Он будет для нас основой для модернизации. Обрабатываем его с помощью Adobe Photoshop (или аналогичные программы).

Далее выкачиваем только участок от Google в хорошем качестве. Обрабатываем его с помощью Adobe Photoshop (или аналогичные программы).

Открываем с помощью Adobe Photoshop снимок от Yandex и Google. Копируем нужную нам часть от Google и накладываем на Yandex. В качестве ориентиров можно использовать линии от слоя Wikimapia. Аналогично делаем для восточной части района поиска и для облаков имеющихся на карте Yandex. Данные для вставки берем с карты “Nokia Map Creator” (предварительно обработав их в Adobe Photoshop). Аналогично для крупных облаков и тени от крупных облаков. В результате у нас получился относительно нормальный спутниковый снимок.

Рисунок 62. Конечный результат обработки снимка со спутника.

Не смотря на то, что итоговый результат напоминает Франкенштейна – он наиболее удобен (а иногда может быть и единственной картой). Данный вариант занимает достаточно много времени и его по возможности нужно избегать. Если же это не возможно, то откладывать на последний момент. К счастью, изготовление спутниковых карт из большого количества кусков – редкость.

также этим вариантом можно воспользоваться, как альтернативой Map Merging Utility for OziExplorer, в случае если спутниковые карты при склейке сильно смещены. Например, дорога переходя со спутникового снимка Yandex на спутниковый снимок Геопортала — оказывается на 150м севернее. Это визуально может вносить непонимание. Это ошибка привязки спутниковых снимков непосредственно на ресурсе. Какая из них более точная, вы определить удаленно не сможете. В таком случае совмещайте спутниковые снимки от разных источников в  Adobe Photoshop по линейным ориентирам.

Еще момент. Если вы убираете облака на спутниковом снимке, и используете несколько ресурсов снимков, то, чтобы не грузить их все — можно использовать выделение области в SAS Планета “Полигоном” или “По пути”. Но после этого нужно обязательно удалить с помошью Adobe Photoshop черный фон не загруженных фрагментов карт.

# Примечание 3. Создание файла привязки к графической карте.

Крайне редко, но такая ситуация возможна, у вас будет точная (с тропами, типом местности и все что душе угодно) электронная карта (от спортивного ориентирования, лесничества и т.п.) выполненная в масштабе, но без привязки в OziExplorer... В таком случае — вы можете самостоятельно привязать ее. У данного решения есть несколько недостатков:

- Невозможность наложить слой “Гибрид Wikimapia”;

- Невозможность сделать карты для навигаторов;

В программе “OziExplorer” выберите “File” — “Load and Calibrate Map Image” и выбрать сохраненный файл с картой.

Рисунок 63. Привязка карты с помощью OziExplorer.

Появится следующее окно. В поле “Setup” вам необходимо проверить датум и проекцию карты (должна быть Mercator).

Рисунок 64. Привязка карты с помощью OziExplorer.

также стоит указать магнитное отклонение. Узнать его можно здесь. Для этого необходимо ввести координаты интересующей нас местности (их можно узнать в SAS Планета), и текущую дату.

Рисунок 65. Привязка карты с помощью OziExplorer.

Для того чтобы привязать всю карту к географическим координатам, необходимо указать несколько точек привязок (желательно 9 расположенных в разных местах карты) и их географическое положение. В качестве точек привязок удобно использовать пересечение линейных ориентиров и т.п., но важно чтобы они охватывали периметр и центр карты. Выберите закладку “Point 1”, найдите на топографической карте удобный ориентир и кликните на него. Теперь вам необходимо ввести координаты этой точки.

Рисунок 66. Привязка карты с помощью OziExplorer.

Их удобно взять из программы SAS Планета. Для этого в программе SAS Планета кликните на поле “Добавить новую метку” и поставьте ее на то же место (тип карты при этом не важен, например “Карта Yandex Карты”). В появившемся поле скопируйте данные о широте и долготе точки и введите их в OziExplorer. Важно, чтобы формат координат в SAS Планета и OziExplorer совпадали.

Рисунок 67. Привязка карты с помощью OziExplorer.

Проделайте эту операцию также для “Point 2”, “Point 3” … “Point 9”. В результате, у вас получится что то вроде этого.

От качества привязки точек, будет зависеть привязка всей карты. Она гарантированно будет привязана не очень точно, но достаточно для ведения поиска.

Рисунок 68. Привязка карты с помощью OziExplorer.

Далее кликните на кнопке “Save”. В появившемся окне (сохраните предложенный файл привязки в той же папке, где у вас лежит сама графическая карта с тем же именем, но расширением “map”).

Рисунок 69. Привязка карты с помощью OziExplorer.

Теперь у вас есть карта привязанная к OziExplorer, на которой подробно отображены тропы. Это существенно может помочь например, в поиске “на отклик”.

# Примечание 4. Программы синхронизации.

Когда вы готовите комплект карт, вы сохраняете файлы у себя на машине, но вам нужно дать доступ к ним (координатору, инфокоординатору, картографу на месте, поисковикам, которые собираются выезжать). Вы можете закачать их на какой либо файлообменнник, но правильнее использовать какую либо программу синхронизации.

  - DropBox;

  - Google Drive.

Преимущество их в том, что вы даете ссылку на папку с данными и в процессе работы сохраняете в нее карты, заливки, точки и т.п. Программа автоматически их закачивает, а вы не тратите время на отслеживание этого процесса.

Но приоритетным вариантом для оперативного хранения и доступа к картам рекомендуется использовать программу WinSCP для синхронизации папки с данными и FTP.

У всех этих вариантов есть плюсы и минусы.

DropBox:

Плюсы:

- Простота;

- Даете доступ к папке с данными одной ссылкой;

- Синхронизация в т.ч. на нескольких машинах (дом, работа).

Минусы:

- Скорость закачки порядка 80-100кбит;

- Глюк если скачивать файл привязки, через “Правая кнопка мыши” — “Сохранить как”;

- Доступный объем для бесплатной версии 2Гб (без дополнительного шаманства) И когда нибудь оно закончиться. Соответственно нужно будет карты пересохранять где то...

Google Drive

Плюсы

- Простота;

- Скорость закачки выше чем у DropBox (точно оценить не смог, но порядка 250Кбит). Больший доступный объем для бесплатной версии (5Гб), но он тоже имеет свойства заканчиваться;

- Даете доступ к папке с данными одной ссылкой;

- Синхронизация в т.ч. на нескольких машинах (дом, работа).

Минусы:

- Замечен один большой глюк. На домашнем компе Google Drive в принципе отказывается работать. Т.е. не может войти по верному логину\паролю.

WinSCP и сохранение карт на FTP (Шерман предоставил свой сервер, для нас подходит идеально).

Плюсы:

- Простота;

- Скорость закачки (ограничена вашим провайдером);

- Неограниченный объем на закачку;

- Один раз дали ссылку — и не нужно потом ее корректировать (т.к. место хранения не меняется);

- Быстрая скорость выкачки файлов  (ограничена вашим провайдером);

Минусы:

- Некоторая глюкавость с синхронизацией. (Иногда начинает перезаписывать уже сохраненное на FTP).

Доступ к картам на FTP для оперативного хранения предварительно нужно настроить. Для этого:

- Установите программу WinSCP;

- Скачайте и установите русификатор (по желанию);

- Запустите программу WinSCP;

- Кликните “Новое” в появившемся окне необходимо ввести\выбрать следующие параметры

Рисунок 70. Настройка доступа в программе WinSCP.

- Файловый протокол — FTP

- Сервер — 193.106.92.13

- Имя пользователя — maps

- Пароль — 614

- Кликните на кнопке сохранить. В появившемся окне введите название соединения (произвольно) и поставьте галку сохранять пароли (или вводите его каждый раз);

- Кликните на кнопку “ОК”

Рисунок 71. Настройка доступа в программе WinSCP.

Теперь давайте зальем на сервер подготовленные нами карты. Для этого:

- Запустите программу WinSCP (если еще не запущена);

- Выбираете созданное вами подключение к серверу, нажмите на кнопку “Войти”;

Рисунок 72. Вход на FTP с картами через программу WinSCP.

- Через несколько секунд появится следующее окно.

Рисунок 73. Работа в программе WinSCP.

Выберите папку “Complect_maps_to_search” (место хранения карт для оперативного поиска);

- В левом поле выберете папку, которую вы хотите залить на FTP, в правом будет раскрытая папка  “Complect_maps_to_search”. Перетяните нужную вам папку с левого поля на правое;

Рисунок 74. Работа в программе WinSCP.

- Появится еще одно окно. Поставьте галку (если вы не хотите каждый раз видеть это сообщение) и подтвердите копирование;

Рисунок 75. Работа в программе WinSCP.

- Начнется процесс копирования данных. В правом нижнем углу вы можете видеть скорость заливки на FTP, сколько времени осталось до окончания и др.

Рисунок 76. Работа в программе WinSCP.

- По окончанию копирования — закройте программу.

Теперь ваши данные скопированы на сервер и вам необходимо указать адрес, откуда их можно скачать. Для этого перейдите по ссылке http://193.106.92.13/MAPS/Complect_maps_to_search/

Найдите созданный вами комплект и войдите в него;

- В теме поиска на форуме дайте ссылку на полный комплект для поиска (с указанием, что это полный комплект и просьбой выезжающим на поиск, скачивать его) http://193.106.92.13/MAPS/Complect_maps_to_search/2012-09-13_Bereznecovo/4Coordinator_search/

- В теме поиска на форуме дайте ссылку на комплект для выехавших групп, с указанием как их качать (лучше подготовить заранее) http://193.106.92.13/MAPS/Complect_maps_to_search/2012-09-13_Bereznecovo/4Searching/ Продублируйте ссылки для уже выехавших групп в твиттере или т.п.

- Попросите, чтобы ссылки на карты (и описание, как качать) присоединили к первому посту.

По завершению поиска перенесите карты на отрядный FTP (для анализа, а возможно поиска в будущем на этой местности). Логин и пароль вам выдаст администратор по личному запросу (напишите письмо).

# Примечание 5. Список полезного.

1.  	Утилита µTorrent Plus

2.  	Программа SAS Планета версия 120808

3.  	Программа OziExplorer версии 3.95.5n

4.  	Утилита “Grid_Main”;

5.  	Карты для соревнований по спортивному ориентированию Московский Марш Бросок (ММБ).

6.  	Источник карт ММБ для SAS Планета mmb_slazav.zmp”;

7.  	Архив со структурой папок на поиск

8.  	PDF принтер Bullzip PDF

9.  	Многофункциональный драйвер для принтеров FinePrint

10.   Утилита Image To Ozf

11.   Утилита OziExplorer3D

12.   Утилита “Map Merge Utility for OziExplorer”

13.   Программа Adobe Photoshop

14.   Топографические карты N-34,35,36,37

15.   Топографические карты O-35,36,37,38

16.   Топографические карты P-35,36

17.   Топографические карты Q35-36

# Примечание 6. Полезные советы.

- Создайте на рабочем столе папочку, где будут ярлыки ко всем нужным вам программам и папкам. Это может сократить вам время на подготовку карт.

- Тренируйтесь, ориентируясь на сложные условия. (Спутник в облаках, серваки висят и т.п.) Тяжело в учении, легко в бою.

- Сделайте себе кеш слоя, например Генштаб 250, для местности, где поисковики работают наиболее часто. Это сэкономит вам немного времени.

- Назначьте в САС планете разные, наиболее часто употребляемые вами источники карт, на горячие клавиши. Это сэкономит вам немного времени.